Ausschreibungstext

Ablaufregelwerk STRW

z. B. Art.-Nr. 0311-200

LV Pos.-Nr. ___________ Einheitspreis €/Stück ____________

Ablaufregelwerk STRW aus Stahlbeton in einem Stück als Fertigteil liefern und auf frostfreiem

Fundament versetzen.

Mit rückseitiger Aussparung / Einbau KG-Muffe und herausstehender Baustahlarmierung für

sicheren Rohranschluss.

Einschließlich Ablaufleitung fachgerecht an das Bauwerk anschließen und mit bindigem Material

verfüllen und abdichten.

Ausführung:

Ablaufregelwerk mit werkseitig einbetonierten Edelstahl U-Profilen mit EPDM-Profildichtung,

incl. erforderliche Anzahl Staubohlen

aus Eichenholz / Aluminium, mit Nut und Feder sowie integrierter

EPDM-Dichtung für Abdichtung zwischen den Staubohlen, mit Sohldichtung.

Die Staubohlen in die Führungsprofile einführen und mit Hilfe der eingebauten

Anpressvorrichtung zu einer Stauwand fixieren.

Einschließlich Zubehör liefern und einbauen: (ist in den Einheitspreis mit einzurechnen)

- Gitterdeckel mit Vorhängeschloss aus Edelstahl

- Einlaufgitter aus Edelstahl

- Überlauf- und Drosselelement

- zusätzliche Stauwand beidseitig U-Profil mit Profildichtung

- Geländer 3-seitig aus Edelstahl

- Absperrschieber aus Edelstahl

- Bedienstange aus Edelstahl – zuzüglich entsprechende Anzahl Dammbalkenhaken

Bauwerksgröße: STRW Größe I

Bauwerkshöhe: 200 cm

Stauhöhe/Überlauf: 150 cm (Einbau Drosselelement, gedrosselter Ablauf DN 100 in 50 cm

Stauhöhe über Rohrsohle)

Ablaufrohr: Betonrohr DN 500

Hersteller:

Rieder & Sohn

91567 Herrieden-Birkach

Tel. 09804/913840

Fax. 09804/913830

www.riederundsohn.de

E-mail. Info@riederundsohn.de

oder gleichwertig

Hinweis:

Weiteres Zubehör lieferbar: Bodenplatte / Tauchwand aus Edelstahl / Betonstauwand